福州公交集团维修中心维修设备需求清单

- 一、设备采购清单及核心技术参数、特别配置、服务要求

| 序号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 特别配置／服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆式空压机 （15kW） | ★功率：15kW；排气量≥1.7m³／min，排气压力：1.25MPa；气体含油≤3ppm；★启动方式：变频启动；★螺杆机头油冷却；★防护等级≥IP65；操作界面：中文触摸屏一体机。 | 4台 | 含安装所需镀锌管路法兰连接件、至配电柜电源线；预留备用机接口及球阀。 |
| 2 | 永磁变频螺杆式空压机 （7.5kW） | ★功率：7.5kW；排气量≥1.1m³／min，排气压力：1.25MPa；噪音≤72dB（A）；★螺杆机头油冷却；★启动方式：变频启动。★防护等级≥IP65；操作界面：中文触摸屏一体机。 | 1台 | 含安装所需镀锌管路法兰连接件、至配电柜电源线；预留备用机接口及球阀。 |
| 3 | 简单压力容器储气筒（配套螺杆式空压机） | ★容积：600L；★工作压力：1.3MPa；★筒壁厚度：≧5MM；生产日期须为供货期近3个月内。★符合简单压力容器相关标准。 | 3台 | 含安全阀＊2、压力表＊1、排污阀＊1；推荐使用年限≥10年。 |
| 4 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） | ★适配15kW组： 处理量＞2.8m³／min；★压缩机功率：≥0.7kW。 | 4台 | 电源线接至配电柜。 |
| 5 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） | ★适配7.5kW组： 处理量＞2.5m³／min；★压缩机功率：≥0.6kW。 | 1台 | 电源线接至配电柜。 |
| 6 | 精密过滤器（配套螺杆式空压机） | ★除油、除水、除尘三级过滤。 | 15个 | 配套螺杆式空压机 |
| 7 | 零耗气自动排水阀（配套螺杆式空压机） | ★工作原理：只排水，不排气，气体零流失；★工作压力：≥1.3MPa；阀体材质：全铜或不锈钢；连接方式：螺纹连接，便于拆装维护。 | 15个 | 配套螺杆式空压机 |
| 8 | 电子式自动排水阀（配套螺杆式空压机） | ★电源：220V／50Hz；★功能：可根据实际工况自动调节排水时间间隔和单次排水时长；工作压力：≥1.3MPa；防护等级：≥IP54。 | 10个 | 配套螺杆式空压机 |
| 9 | 拆胎风炮 （1寸） | ★最大扭力≥6000N.m；重量≤20KG；★外露主轴长≧23CM；★滑片长度≧105MM。 | 15台 | 配备60mm缓冲管及带阀门快速接头。 |
| 10 | 重型卧式液压千斤顶 | ★举升能力：首节80吨／次节40吨；★最低高度：≤160mm；★起升高度：≥315mm；★油缸形式：双节伸缩式；安全阀：内置过载保护安全阀；★配备自动复位大开关。 | 15台 | 每台须配备：加高垫2个（高70mm一个、低30mm一个）、带快速接头油水过滤器1个。须提供液压油型号及更换指引。 |
| 11 | 1寸大风炮弹簧式专用支架 | ★起升高度范围：250—900mm（可调节）；★大轮子直径：≥300mm，材质：橡胶（须耐磨静音）；★小轮子（万向轮）直径：≥100mm，材质：尼龙（须承重耐磨）；★复位弹簧：2条加厚加粗型；★风炮固定圈材质：锰钢；支架主体材质：优质碳素钢，表面喷塑防锈处理。 | 9台 | 固定圈内径须适配序号9所述1寸风炮枪身直径，确保夹持稳固不晃动。 |
| 12 | 手动液压搬运叉车 | ★额定载荷：3吨；★液压缸：整体浇筑一体式油缸（一体泵）；★承重轮：各侧双轮配置，PU材质，规格80×70mm；★转向轮：PU材质，规格180×50mm；★货叉外宽：685mm，内宽：365mm；★货叉最高高度：≥190mm，最低高度：≤80mm；★货叉长度：1200—1500mm；货叉宽度：160mm；货叉板材厚度：≥4mm。 | 5台 | 整车须通过静载1.25倍额定载荷测试；须提供PU轮备件采购渠道信息。 |
| 13 | 大车立式全自动快速充气机 | ★显示方式：智能数显LCD超大屏幕，阳光下清晰可视；★出气口管内径：10mm；★输出最大压力：≥10Bar；★充气管规格：10米加长低温管，适应冬季户外作业；★自动排水功能：须具备自动蒸汽排水口，防止管路积水；★过充保护功能：达到预设压力后自动停止充气并排气泄压；预设压力可调，精度±0.1Bar；机体结构：立式柜体，底部带滚轮及刹车，便于车间移动。 | 11台 | 须配备多功能充气嘴套装，适配公交车辆常用气门嘴规格（美式、意式）。提供中文操作说明书及常见故障代码对照表。整机质保≥12个月。 |
| 14 | 工业级小型电焊机 | ★输入电压：220V±15％，单相；★频率：50／60Hz自适应；★电流调节范围：20—160A，无级调节；★绝缘等级：H级；★适用焊条直径：1.0—4.0mm；★外壳防护等级：≥IP21S；焊接方式：手工电弧焊；暂载率：≥60％＠160A；冷却方式：风冷。 | 1台 | 随机附件须包含：①防护面罩1个（含备用镜片）；②焊工手套1副；③三脚插头1个；④电焊钳1把及3米焊接电缆；⑤地线夹1个及2米接地电缆。需提供焊机内部电路原理图（供维修参考）。 |
| 15 | 手动液压堆高叉车 | ★额定起重量：3吨；★货叉尺寸：长度1000mm，外宽680mm，内宽480mm；★货叉离地最大起升高度：≥1600mm；★下降速度：手动可控，须平稳无突降；★支腿离地高度：80mm；★最小离地间隙：20mm；★后轮规格：半径180mm，铁芯PU聚氨酯材质，带刹车装置；★最外转弯半径：≤1180mm；液压系统：整体密封式液压泵站，带过载保护溢流阀；门架结构：高强度C型钢门架，表面喷塑防锈处理；操作方式：手动推拉行走，脚踏／手压式液压升降。 | 2台 | 须通过1.25倍额定载荷静载测试（3.75吨保压10分钟无下滑）；提供液压油型号及加注指引；后轮刹车须为双轮联动刹车或单边独立刹车。须提供整车零部件图册及易损件清单。 |
| 16 | 重型高位运送器变速箱托架 | ★举升重量1T；最大高度≥1750mm；托盘板材厚度≥8mm；底盘占地面积85＊70CM，方钢厚度2.75mm， | 9台 | 配进口氟胶油封、移动拽拉环、铸铁万向轮。 |
| 17 | 液压球头拆卸器 | ★气动液压泵额定压力70MPa；★含定制钳头模具：30、34mm各1、40mm2个及特定非标尺寸（宽34mm 外径105mm，高100mm，壁厚12—15mm）1 个。 | 9台 | 耐高压油管＞1.5m；配螺丝紧固器。 |
| 18 | 绝缘电阻测试仪 | ★电压档位含50V／100V／250V／500V／1000V；★测试电压准确度：＋20％，－0％； ★带电电路检测‌（30V 禁止测试）与 ‌容性电压自动放电‌ 功能。★安全等级等于或高于 CAT Ⅳ 600V | 5台 | 手持式中文界面，危险电压警示灯，具有储存比较功能。 |
| 19 | 万用表 | ★交直流电压≥1000V；★显示位数≥6000字；电阻测量：40MΩ；电容测量：2000UF；★符合 ‌IEC 61010－1 CAT Ⅲ 600V‌ 安全标准：误操作声光报警。 | 5台 | IP40防护，含自动关机、背光显示功能。 |
| 20 | 大型卧式真空胎拆装机 | ★最大轮径≥1600mm；最大轮宽≥780mm；★拆胎铲力≥2500kgf；操控电压24V； 适合轮圈直径：14＂－26＂。 | 5台 | 含配套撬杆一把、拆胎润滑膏1桶，铝合金钢圈护套＊4、高压充气筒、卡环固定钳。 |
| 21 | 重型台虎钳 | 钳口宽度：300mm；开口度：300mm；夹持力：≥4000KG； | 2台 | 配有砧台，旋转底座 |
| 22 | 自由点垂直升降扒胎机 | 小车轮胎拆装机： 摆臂式结构，踏脚前脸可拆卸，要求随机配备：电源电压：AC380V／50Hz， 电机功率≥1.1kW， 工作气压：8－10bar， 设备必须满足以下规格尺寸范围的拆装： 最大车轮直径：1250mm， 车轮宽度：3－15“ 外夹轮辋：11－22“ 内撑轮辋：14－26” 靠胎宽度两档可调，满足可拆靠宽度为15“的轮胎。 | 7台 | 24寸专用辅助扁撬不小于两根，数显气压表一个，润滑膏一桶，防爆轮胎压胎块1个、防刮花钢圈保护套1个。 |
| 23 | 钳形电流表 | ★交直流电流量程：40—600A；分辨率：0.01—0.1A；★交直流电压量程：600V；分辨率：0.1V；电阻量程：400—4000Ω；分辨率：0.1Ω；★无操作20分钟自动关机。 | 2台 | 手持式设计，带背光显示，数据保持功能。 |
| 24 | 升降平台车 | ★台面尺寸：1200＊600mm；★平台最低高度≤500mm；★平台最高高度≥1700mm；★额定载重量：1000KG；行走方式：手推，脚踏式升降。 | 2台 | 配备6寸万向PU轮子，其中2个带刹车。 |
| 25 | 洗车机 | 手推式结构： 电机：功率3千瓦，全铜线带过载保护，4级电动机，转速：1430RPM， 铜缸体喷瓷／陶瓷柱塞曲轴连杆自吸泵 机器具备：开关枪自动启停功能，配有开关控制盒。 压力可调节，工作压力120－130bar， | 4台 | 防爆钢丝出水管15米，出水胶管耐压不小于28Mpa，进水管及其组件带有双层过滤网，全自动关枪停机，多角度喷嘴，带保险扣的高压长水枪，配电源线。 |
| 26 | USBCAN－II接口卡 | ★接口：DB9；★CAN路数：2路，支持Linux，内置120终端电阻；数据接收能力14000帧／秒；数据发送能力3000帧／秒（每路）。 | 2台 | 需提供CAN总线分析测试分析软件ZCANPRO及驱动及二次开发库文件，确保与宁德时代电池诊断软件兼容。 |
| 27 | 气动黄油加注机 | ★进气压力：0.6－0.8MPa；★出油压力：30－40MPa；出油量：0.85L／min；容量：40L，可直接放桶使用。 | 7台 | 配置4米油管、万向铝枪、带4个万向轮的底座、油气分离器。 |
| 28 | 电焊机（380V） | ★电压：380V；★功率：7.5kW；★电流调节范围：60～315A；焊接直径：φ2.5—3.2mm；★铜线线圈；防护等级F。 | 1台 | 配焊把＋线3米，地线2米＋夹子1个。 |
| 29 | 吸尘器 | ★供电电源：AC220V／50Hz；★电机总功率：≥3000W；★电机数量：≥3个；★容量：≥80升；桶身材质：不锈钢。 | 1台 | 推车式设计带静音脚轮，电源线长度≥6米（10A三插头），吸尘软管长度≥6米，配备吸尘扁嘴≥2个、毛刷头≥3个、尘格≥3个。 |
| 30 | 便携式全触控数字平板示波仪 | ★通道：4CH＋1AFG；★带宽：≥250MHz；★采样率：≥1GSa／s；★存储深度：8M；★显示屏：全触控操作。带数字万用表功能。 | 1台 | 含示波器探头×2、鳄鱼夹线×3、万用表笔×1、高压探头×1、适配器×1、TYPE－C充电线×1、主机×1、仪器包×1。须提供中文操作界面及永久软件授权。 |

- 二、技术培训与其它要求

- （一）通用合规要求：所有电气设备须符合国家3C认证及安全生产标准；涉及压力容器的设备（如储气筒）须提供《简单压力容器产品质量证明书》及特检院监检证明。

- （二）安装环境适配：中标方须自行勘察各车间现场，设备外形尺寸及管路接口须与车间现有地沟、配电柜、气路管网完全兼容。

- （三）人员培训：对于大型卧式拆装机、自由点扒胎机、空压机系统，需在设备安装调试完毕后，提供不少于2个工作日的现场操作及日常维护培训，确保维修技师能独立完成操作及一级保养；

- （四）软件授权：涉及软件系统的设备（如示波仪、CAN卡），须提供永久授权许可，无后续年费。

- 三、质保期与售后服务

- 质保期限：整机质保自验收合格之日起≥12个月；空压机、冷干机等核心部件质保≥60个月；

- 四、特别说明

本需求中“★”条款为否决条款，响应设备若不满足，视为不符合调研要求。