《市场调研响应文件（样式）》

封面

项目名称：    福州公交集团维修中心

维修设备（2026年度）市场调研响应

供应商名称：    ［XX公司全称］

统一社会信用代码： ［XXX］

联系人及电话：   ［XXX／XXX］

提交日期：    ［XXXX年XX月XX日］

盖章处：      ［供应商单位公章］

目录

- 1.供应商基本情况介绍

- 2.资质证明文件

- 3.设备参数响应表

- 4.设备报价明细

- 5.其他补充材料

- 6.供应商声明

- 一、供应商基本情况介绍

- （一）企业简介

［简要说明企业成立时间、注册资本、主营业务、生产／代理能力、行业地位等］

- （二）核心优势

［阐述技术实力、供应链保障、售后服务体系等］

- （三）公交行业／大型维修企业业绩

［列举近3年同类设备供货案例，包括项目名称、合作单位、供货数量、验收情况等，附业绩合同关键页截图说明］

- 二、资质证明文件

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件 | 加盖公章 |
| 2 | 生产／代理资质证书（如有） | 对应所供设备，加盖公章 |
| 3 | 近3年公交行业／大型维修企业业绩合同复印件 | 关键页加盖公章 |
| 4 | 信用中国无失信被执行人、无重大违法违规记录截图 | 加盖公章 |
| 5 | 售后服务体系证明文件 | 如服务网点布局、售后人员资质等 |

- 三、设备参数响应表

| 序 | 设备名称 | 技术要求 | 我方产品参数 | 满足情况 | 备注 | 提供品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆式空压机 （15KW） | ★功率：15KW；排气量≥1.7m³／min，排气压力：1.25MPa；气体含油≤3ppm；★启动方式：变频启动；★螺杆机头油冷却；★防护等级≥IP65；操作界面：中文触摸屏一体机。 |  |  |  |  |
| 2 | 永磁变频螺杆式空压机 （7.5KW） | ★功率：7.5KW；排气量≥1.1m³／min，排气压力：1.25MPa；噪音≤72dB（A）；★螺杆机头油冷却；★启动方式：变频启动。★防护等级≥IP65；操作界面：中文触摸屏一体机。 |  |  |  |  |
| 3 | 简单压力容器储气筒（配套螺杆式空压机） | ★容积：600L；★工作压力：1.3MPa；★筒壁厚度：≧5mm；生产日期须为供货期近3个月内。★符合简单压力容器相关标准。 |  |  |  |  |
| 4 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） | 适配15KW组： 处理量＞2.8m³／min；压缩机机功率：≥0.7KW。 |  |  |  |  |
| 5 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） | 适配7.5KW组： 处理量＞2.5m³／min；压缩机机功率：≥0.6KW。 |  |  |  |  |
| 6 | 精密过滤器（配套螺杆式空压机） | ★除油、除水、除尘三级过滤。 |  |  |  |  |
| 7 | 零耗气自动排水阀（配套螺杆式空压机） | ★工作原理：只排水，不排气，气体零流失；★工作压力：≥1.3MPa；阀体材质：全铜或不锈钢；连接方式：螺纹连接，便于拆装维护。 |  |  |  |  |
| 8 | 电子式自动排水阀（配套螺杆式空压机） | ★电源：220V／50Hz；★功能：可根据实际工况自动调节排水时间间隔和单次排水时长；工作压力：≥1.3MPa；防护等级：≥IP54。 |  |  |  |  |
| 9 | 拆胎风炮 （1寸） | ★最大扭力≥6000N.m；重量≤20KG；★外露主轴长≧23CM；★滑片长度≧105MM。 |  |  |  |  |
| 10 | 重型卧式液压千斤顶 | ★举升能力：首节80吨／次节40吨；★最低高度：≤160mm；★起升高度：≥315mm；★油缸形式：双节伸缩式；安全阀：内置过载保护安全阀；★配备自动复位大开关。 |  |  |  |  |
| 11 | 1寸大风炮弹簧式专用支架 | ★起升高度范围：250－900mm（可调节）；★大轮子直径：≥300mm，材质：橡胶（须耐磨静音）；★小轮子（万向轮）直径：≥100mm，材质：尼龙（须承重耐磨）；★复位弹簧：2条加厚加粗型；★风炮固定圈材质：锰钢；支架主体材质：优质碳素钢，表面喷塑防锈处理。 |  |  |  |  |
| 12 | 手动液压搬运叉车 | ★额定载荷：3吨；★液压缸：整体浇筑一体式油缸（一体泵）；★承重轮：各侧双轮配置，PU材质，规格80×70mm；★转向轮：PU材质，规格180×50mm；★货叉外宽：685mm，内宽：365mm；★货叉最高高度：≥190mm，最低高度：≤80mm；★货叉长度：1200－1500mm；货叉宽度：160mm；货叉板材厚度：≥4mm。 |  |  |  |  |
| 13 | 大车立式全自动快速充气机 | ★显示方式：智能数显LCD超大屏幕，阳光下清晰可视；★出气口管内径：10mm；★输出最大压力：≥10Bar；★充气管规格：10米加长低温管，适应冬季户外作业；★自动排水功能：须具备自动蒸汽排水口，防止管路积水；★过充保护功能：达到预设压力后自动停止充气并排气泄压；预设压力可调，精度±0.1Bar；机体结构：立式柜体，底部带滚轮及刹车，便于车间移动。 |  |  |  |  |
| 14 | 工业级小型电焊机 | ★输入电压：220V±15％，单相；★频率：50／60Hz自适应；★电流调节范围：20－160A，无级调节；★绝缘等级：H级；★适用焊条直径：1.0－4.0mm；★外壳防护等级：≥IP21S；焊接方式：手工电弧焊（MMA）；暂载率：≥60％＠160A；冷却方式：风冷。 |  |  |  |  |
| 15 | 手动液压堆高叉车 | ★额定起重量：3吨；★货叉尺寸：长度1000mm，外宽680mm，内宽480mm；★货叉离地最大起升高度：≥1600mm；★下降速度：手动可控，须平稳无突降；★支腿离地高度：80mm；★最小离地间隙：20mm；★后轮规格：半径180mm，铁芯PU聚氨酯材质，带刹车装置；★最外转弯半径：≤1180mm；液压系统：整体密封式液压泵站，带过载保护溢流阀；门架结构：高强度C型钢门架，表面喷塑防锈处理；操作方式：手动推拉行走，脚踏／手压式液压升降。 |  |  |  |  |
| 16 | 重型高位运送器变速箱托架 | ★举升重量1T；最大高度≥1750mm；托盘板材厚度≥8mm；底盘占地面积85＊70CM，方钢厚度2.75MM，。 |  |  |  |  |
| 17 | 液压球头拆卸器 | ★气动液压泵额定压力70MPa；★含定制钳头模具：30、34mm各1、40mm2个及特定非标尺寸（宽34mm 外径105MM，高100mm，壁厚12－15mm）1 个。 |  |  |  |  |
| 18 | 绝缘电阻测试仪 | ★电压档位含50V／100V／250V／500V／1000V；★测试电压准确度：＋20％，－0％； ★带电电路检测‌（＞30V 禁止测试）与 ‌容性电压自动放电‌ 功能。★安全等级等于或高于 CAT Ⅳ 600V |  |  |  |  |
| 19 | 万用表 | ★交直流电压≥1000V；★显示位数≥6000字；电阻测量：40MΩ；电容测量：2000UF；★符合 ‌IEC 61010－1 CAT III 600V‌ 安全标准：误操作声光报警。 |  |  |  |  |
| 20 | 大型卧式真空胎拆装机 | ★最大轮径≥1600mm；最大轮宽≥780mm；★拆胎铲力≥2500kgf；操控电压24V； 适合轮圈直径：14＂－26＂。 |  |  |  |  |
| 21 | 重型台虎钳 | 钳口宽度：300MM；开口度：300MM；夹持力：≥4000KG； |  |  |  |  |
| 22 | 自由点垂直升降扒胎机 | 小车轮胎拆装机： 摆臂式结构，踏脚前脸可拆卸，要求随机配备：电源电压：AC380V／50HZ， 电机功率：1.1KW， 整机净重：不小于290kg， 工作气压：8－10bar， 设备必须满足以下规格尺寸范围的拆装： 最大车轮直径：1250mm， 车轮宽度：3”－15“ 外夹轮辋：11－22“ 内撑轮辋：14－26” 靠胎宽度两档可调，满足可拆靠宽度为15寸的轮胎。 |  |  |  |  |
| 23 | 钳流表 | ★交直流电流量程：40－600A；分辨率：0.01－0.1A；★交直流电压量程：600V；分辨率：0.1V；电阻量程：400－4000Ω；分辨率：0.1Ω；★无操作20分钟自动关机。 |  |  |  |  |
| 24 | 升降平台车 | ★台面尺寸：1200＊600mm；★平台最低高度≤500mm；★平台最高高度≥1700mm；★额定载重量：1000KG；行走方式：手推，脚踏式升降。 |  |  |  |  |
| 25 | 洗车机 | 手推式结构： 电机：功率3千瓦，全铜线带过载保护，4级电动机，转速：1430RPM， 铜缸体喷瓷／陶瓷柱塞曲轴连杆自吸泵 机器具备：开关枪自动启停功能，配有开关控制盒。 压力可调节，工作压力120－130bar， |  |  |  |  |
| 26 | USBCAN－II接口卡 | ★接口：DB9；★CAN路数：2路，支持Linux，内置120终端电阻；数据接收能力14000帧／秒；数据发送能力3000帧／秒（每路）。 |  |  |  |  |
| 27 | 气动黄油加注机 | ★进气压力：0.6－0.8MPa；★出油压力：30－40MPa；出油量：0.85L／min；容量：40L，可直接放桶使用。 |  |  |  |  |
| 28 | 电焊机（380V） | ★电压：380V；★功率：7.5KW；★电流调节范围：60－315A；焊接直径：φ2.5－3.2mm；★铜线线圈；防护等级F。 |  |  |  |  |
| 29 | 吸尘器 | ★供电电源：AC220V／50Hz；★电机总功率：≥3000瓦；★电机数量：≥3个；★容量：≥80升；桶身材质：不锈钢。 |  |  |  |  |
| 30 | 便携式全触控数字平板示波仪 | ★通道：4CH＋1AFG；★带宽：≥250MHz；★采样率：≥1GSa／s；★存储深度：8M；★显示屏：全触控操作。带数字万用表功能 |  |  |  |  |

- 四、设备报价明细

（报价包含设备本体、特别配置、服务要求、运输、安装、调试、培训、税费等所有费用）

| 序号 | 设备名称 | 品牌／型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆式空压机 （15KW） |  | 4台 |  |  |  |
| 2 | 永磁变频螺杆式空压机 （7.5KW） |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 简单压力容器储气筒（配套螺杆式空压机） |  | 3台 |  |  |  |
| 4 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） |  | 4台 |  |  |  |
| 5 | 高温型冷干机（配套螺杆式空压机） |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 精密过滤器（配套螺杆式空压机） |  | 15个 |  |  |  |
| 7 | 零耗气自动排水阀（配套螺杆式空压机） |  | 15个 |  |  |  |
| 8 | 电子式自动排水阀（配套螺杆式空压机） |  | 10个 |  |  |  |
| 9 | 拆胎风炮 （1寸） |  | 15台 |  |  |  |
| 10 | 重型卧式液压千斤顶 |  | 15台 |  |  |  |
| 11 | 1寸大风炮弹簧式专用支架 |  | 9台 |  |  |  |
| 12 | 手动液压搬运叉车 |  | 5台 |  |  |  |
| 13 | 大车立式全自动快速充气机 |  | 11台 |  |  |  |
| 14 | 工业级小型电焊机 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 手动液压堆高叉车 |  | 2台 |  |  |  |
| 16 | 重型高位运送器变速箱托架 |  | 9台 |  |  |  |
| 17 | 液压球头拆卸器 |  | 9台 |  |  |  |
| 18 | 绝缘电阻测试仪 |  | 5台 |  |  |  |
| 19 | 万用表 |  | 5台 |  |  |  |
| 20 | 大型卧式真空胎拆装机 |  | 5台 |  |  |  |
| 21 | 重型台虎钳 |  | 2台 |  |  |  |
| 22 | 自由点垂直升降扒胎机 |  | 7台 |  |  |  |
| 23 | 钳流表 |  | 2台 |  |  |  |
| 24 | 升降平台车 |  | 2台 |  |  |  |
| 25 | 洗车机 |  | 4台 |  |  |  |
| 26 | USBCAN－II接口卡 |  | 2台 |  |  |  |
| 27 | 气动黄油加注机 |  | 7台 |  |  |  |
| 28 | 电焊机（380V） |  | 1台 |  |  |  |
| 29 | 吸尘器 |  | 1台 |  |  |  |
| 30 | 便携式全触控数字平板示波仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 总价 | 大写： 小写：￥： |  |  |  |  |  |

- 五、其他补充材料

- 1. 所供设备产品彩页、检测报告；

- 2. 设备实车测试案例说明（如有）；

- 3. 供应商认为有助于提升响应竞争力的其他材料。

- 六、供应商声明

我单位郑重声明：

- 1. 本次提交的所有资料真实、有效，不存在虚假信息；

- 2. 所供设备完全满足福州公交集团维修中心调研公告中的所有技术要求，尤其是★否决条款；

- 3. 履行售后服务承诺，确保设备正常运行；

- 4. 知晓本次市场调研仅为采购前期准备，不构成采购承诺，接受福州公交集团对调研活动的最终解释权。

供应商盖章：［XXX］

日期：［XXXX年XX月XX日］